Orientační inženýrskogeologický průzkum na lokalitě:

Brno-Řečkovice

Seminární práce - Geologie (BFA001)

| Řešitelé | Studijní skupina | Semestr (Rok) |
| --- | --- | --- |
| XXX | B1VS20 | LS (20xx/20xx) |
| Lokalita | Brno-Řečkovice |  |

Obsah

1	Úvod a účel práce	3

2	Dosavadní prozkoumanost	3

3	Geomorfologie	3

4	Geologická stavba širšího okolí	4

5	Hydrogeologie	4

6	Realizované průzkumné práce	4

7	Geodynamické jevy	5

8	Závěr a doporučení pro stavbu	5

9	Zdroje	5

10	Přílohy	6

- Úvod a účel práce

Účelem této seminární práce bylo posouzení stability geologického podloží pro následnou výstavbu rodinného domu. Dům je plánovaný jako nepodsklepený, jednopodlažní objekt.

- Dosavadní prozkoumanost

Blízké okolí lokality bylo v minulosti celkem rozsáhle prozkoumáno, o čemž svědčí velké množství registrovaných vrtů (viz Obr. 1). Přímo na samotné lokalitě zatím žádný vrt proveden nebyl. Základní informace o třech nejbližších vrtech byly shrnuty v Tab. 1. Detailní informace o vybrané průzkumné zprávě jsou shrnuty v Obr. 2.

Tab. 1: Parametry nejbližších průzkumných vrtů

| Signatura | GF P061232 | GF P041915 | GF P075744 |
| --- | --- | --- | --- |
| Druh objektu | vrt svislý | vrt svislý | vrt svislý |
| Název vrtu | J-1 | V-10 | HP-27 |
| Způsob lokalizace | zaměřený | zaměřený | zaměřený |
| Rok vydání | 1988 | 1983 | 1991 |
| Hloubka | 4 m | 9 m | 8 m |
| Účel | inženýrskogeologický | inženýrskogeologický | monitorovací, indikační, sanační |

- Geomorfologie

Zájmová lokalita se nachází v severní části města Brna v městské části Řečkovice, na hranici s městskými částmi Královo Pole a Medlánky. Tvoří ji zvrásněný zalesněný terén s občasnými odhalenými skalními stěnami, které lemují údolí potoka Ponávka. Posuzovaný pozemek se nachází na okraji zahrádkářské osady. V těsné blízkosti pozemku dále leží průmyslová oblast, prochází tu také rychlostní pozemní komunikace a železnice. Za komunikací se nachází bytová zástavba, příjezd je možný po nedalekém mostě nebo skrze podjezd.

Klima v okolí zájmové lokality je mírně teplé, průměrný roční úhrn srážky je 505 mm a průměrná roční teplota dosahuje 9,4 °C. Nejteplejším měsícem je červenec s maximální průměrnou teplotou 24,5 °C a minimální průměrnou teplotou 12,7 °C. Nejchladnějším měsícem je leden s maximální průměrnou teplotou 0,2 °C a minimální průměrnou teplotou -5,2 °C.

Pozice lokality v rámci geomorfologického členění je shrnuta v Tab. 2.

Tab. 2: Pozice lokality v rámci geomorfologického členění

| Provincie | Česká vysočina |
| --- | --- |
| Subprovincie | Česko-moravská soustava |
| Oblast | Brněnská vrchovina |
| Celek | Drahanská vrchovina |
| Podcelek | Adamovská vrchovina |

- Geologická stavba širšího okolí

Podloží zájmové lokality tvoří převážně biotitický granodiorit s občasnými žílami (tvořené aplitem nebo pegmatitem). Kvartérní pokryv tvoří nivní sedimenty, smíšené sedimenty, spraše a sprašové hlíny. (viz Obr. 3 a Obr. 4).

Místní granodiorit spolu s příslušnými žilnými horninami spadá do soustavy Český masiv – krystalinikum a prevariské paleozoikum.

Kvarterní sedimenty (nivní a smíšené sedimenty, spraše a sprašové hlíny) se řadí do soustavy Český masiv – pokryvné útvary a postvariské magmatity.

- Hydrogeologie

Podloží zájmové lokality tvoří převážně magmatické horniny, pro které je typická převážně puklinová propustnost. Voda se tudíž vsakuje převážně nivními sedimenty, sprašemi a sprašovými hlínami, které jsou průlinově propustné.

Před započetím stavby je třeba provést rozbor podzemní vody a zjistit její hladinu. Od místních obyvatel se nepodařilo zjistit, v jaké hloubce se hladina podzemní vody nachází.

- Realizované průzkumné práce

Vzorky byly odebírány z povrchu přirozeně odkryté skály a jejího blízkého okolí, dne 17. 3. 20xx okolo 10:00. V době odběru bylo zataženo, předchozí den pršelo. Povrchové vrstvy horniny jsou relativně zvětralé, masiv značně rozpukaný (viz Obr. 5).

Odebrány byly celkem dva representativní vzorky (viz Obr. 6). V obou případech se jedná o zvětralý úlomek biotitického granodioritu typu Královo Pole pocházející z povrchové vrstvy masivu. Dále byly odebrány vzorky detritu, tedy štěrku vzniklého erozí granodioritu (popis vzorků viz Tab. 3).

Tab. 3: Popis odebraných vzorků

| Hloubka od –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ do [m] | Název | Popis | Třída | Orientační únosnost [kPa] | Orientační modul přetvárnosti [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | biotitický granodiorit (typ Královo Pole) | Hrubozrnný, červenohnědý, povrch pokryt oxidy a hydroxidy manganu | R3 | 800 | 1000 – 3000 |
| 0 | detrit (granodiorit) | Štěrk střednězrnný (MGr) | G3 | 500 | 80 – 100 |

- Geodynamické jevy

Zájmový pozemek se nachází přímo v oblasti menších svahových deformací – na odkryté granodioritové hornině hrozí řícení přírodního původu, v současné době neaktivní. Na přilehlém svahu hrozí sesuvy (délka nad 50m), dočasně uklidněné, přírodního původu (mapa viz Obr. 7). Na lokalitě nedochází k žádným zemětřesením ani krasovým jevům.

- Závěr a doporučení pro stavbu

Z orientačního posouzení základových poměrů nebyly zjištěny žádné závažné skutečnosti, které by měly negativní vliv na návrh či funkci objektu. Je ale třeba prověřit nedalekou granodioritovou skálu pro případ možného řícení a zjistit hladinu podzemní vody. Také z tohoto průzkumu vyplynulo, že základová půda je vhodná pro založení jednopodlažního nepodsklepeného rodinného domu, je ale třeba co nejvíce omezit zásahy do svahu.

- Zdroje

Geologická mapa 1 : 50 000. In: Geovědní mapy 1 : 50 000 [online]. Praha: Česká geologická služba. Dostupné z: https://mapy.geology.cz/geocr50/

Vrtná prozkoumanost. In: Vrtná prozkoumanost [online]. Praha: Česká geologická služba. Dostupné z: https://mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost/

Svahové deformace. In: Svahové deformace [online]. Praha: Česká geologická služba. Dostupné z: https://mapy.geology.cz/svahove_deformace/

- Přílohy

Obr. 1: Výřez z mapy vrtné prozkoumanosti

Obr. 2: Detailní informace o vybrané inženýrskogeologické průzkumné zprávě

Obr. 3: Výřez z geologické mapy 1: 50 000

Obr. 4: Vysvětlivky ke geologické mapě

Obr. 5: Odběr vzorků

Obr. 6: Fotodokumentace odebraných úlomků granodioritu

Obr. 7: Výřez z mapy svahových deformací